Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  1                                              1100210

Форма № 4

Электроснабжение пос.Борисоглебское

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   8.1.1

(локальная смета)

на КТПН2.ВЛИ-0,4кВ,ВЛ-10кВ., объект -  КТПН2.ВЛИ-0,4кВ,ВЛ-10кВ по

ул.Кадышевская,Колхозная,Строителей,Торфяная.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           ЭС(17л.),СО2(4л.)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1031,889 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        24,784 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              3880 м

Цена единицы                  265,95 РУБ.

Составлена в ценах на 01.2001г.                                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Оборудование и монтаж

===============================================

1 Прайс ООО  -Kомплектная трансформаторная            1  60526,83      -        60527       -         -        -          -

Рисар от    подстанция                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   КТПНТ-В/В-630-10/0,4-95У1                      -         -                              -        -          -

(118060,0:1,18:1,653)

комп.

2 8-01-25-1  -Подстанция комплектная                  1   1706,66   1128,37      1707       279      1128      30,9        31

ТЕРм 16     напряжением до 10кВ с                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

трансформатором                              278,72      64,4                            64      8,29         8

мощностью,кВА, до 400

подст.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               325,96                 326

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               223,03                 223

Сметная стоимость                                                  2256

3 1-02-59-2  -Рытье ям вручную глубиной              12    582,04      -         6984       566       -        6,61        79

ТЕР 16      1,5м под электрод заземления              --------- ---------                     --------- --------- ---------

с обратной засыпкой, группа                   47,13      -                              -        -          -

грунтов 2

электрод

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                37,70                 452

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                21,21                 255

Сметная стоимость                                                  7691

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  2                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 1-02-57-2  -Разработка грунта вручную в          0,05    1124,2      -           56        56       -         154         8

ТЕР 16      траншеях глубиной до 2м без               --------- ---------                     --------- --------- ---------

креплений с откосами, группа                 1124,2      -                              -        -          -

грунтов 2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               899,36                  45

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               505,89                  25

Сметная стоимость                                                   126

5 1-02-61-2  -Засыпка вручную траншей,             0,05    682,34      -           34        34       -        97,2         5

ТЕР 16      пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    682,34      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               545,87                  27

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               307,05                  15

Сметная стоимость                                                    77

6 8-02-471-4 -Заземлитель вертикальный из           1,2    585,41     53,95       702        88        65      8,29        10

ТЕРм 16    круглой стали, диаметр,мм 16              --------- ---------                     --------- --------- ---------

10шт.                   73,12      1,26                             2      0,28       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                70,66                  85

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                48,35                  58

Сметная стоимость                                                   845

7 8-02-472-2 -Заземлитель горизонтальный из           1   1037,58     78,05      1038       146        78      16,6        17

ТЕРм 16    стали полосовой сечением                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

160мм2                                       146,41      1,98                             2      0,44       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%               140,97                 141

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                96,45                  96

Сметная стоимость                                                  1275

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                             71048      1169      1271                 149

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    68                   9

Стоимость оборудования -                    РУБ.                             60527       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                              1816       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                               748       -         -                   -

Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             63091       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                              3447       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              1663       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         581       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               552       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               377       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                              4376       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    67

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         581       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              7075       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              6419       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  3                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         656       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               525       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               295       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              7895       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    92

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         656       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                             75361       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   158

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        1237       -                   -

Раздел   2.  Строительно-монтажные работы

===============================================

Воздушная линия ВЛ-10кВ

8 33-04-003- -Установка железобетонных опор          10    184,48    104,65      1845       316      1047       3,8        38

1 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных                    31,58      7,04                            70      0,97        10

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                40,55                 406

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                23,17                 232

Сметная стоимость                                                  2482

9 33-04-003- -Установка железобетонных опор           7    358,51    244,61      2510       460      1712       7,9        55

2 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных с                  65,65     16,78                           117      2,26        16

одним подкосом

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                86,55                 606

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                49,46                 346

Сметная стоимость                                                  3462

10 33-04-007- -Установка железобетонных плит          15      54,5     45,13       818       141       677       1,1        17

5 ТЕР 16    для опор ВЛ 35кВ опорных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

объемом до 0,35м3                              9,37      3,01                            45      0,35         5

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                13,00                 195

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 7,43                 111

Сметная стоимость                                                  1124

11 33-04-009- -Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в        0,43   2610,81   2098,62      1123       220       902     57,23        25

6 ТЕР 16    населенной местности сечением             --------- ---------                     --------- --------- ---------

свыше 35мм2 с помощью                        510,49    201,87                            87     25,24        11

механизмов

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               747,98                 322

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               427,42                 184

Сметная стоимость                                                  1628

12 33-04-009- -При увеличении количества              13       136    113,69      1768       284      1478      2,42        31

14 ТЕР 16   опор на 1км ВЛ добавлять к                --------- ---------                     --------- --------- ---------

расценке 33-04-009-6                          21,83     10,73                           139      1,31        17

опора

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  4                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                34,19                 444

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                19,54                 254

Сметная стоимость                                                  2466

ВЛИ-0,4кВ электроснабжения

13 33-04-003- -Установка железобетонных опор          76    184,48    104,65     14020      2400      7953       3,8       289

1 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных                    31,58      7,04                           535      0,97        74

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                40,55                3082

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                23,17                1761

Сметная стоимость                                                 18863

14 33-04-003- -Установка железобетонных опор          10    358,51    244,61      3585       657      2446       7,9        79

2 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных с                  65,65     16,78                           168      2,26        23

одним подкосом

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                86,55                 866

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                49,46                 495

Сметная стоимость                                                  4945

15 33-04-003- -Установка железобетонных опор           1    541,24    392,36       541       101       392     12,11        12

3 ТЕР 16    ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

без приставок одностоечных с                 100,63     27,15                            27      3,62         4

двумя подкосами

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               134,17                 134

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                76,67                  77

Сметная стоимость                                                   752

16 33-04-007- -Установка железобетонных плит          23      54,5     45,13      1254       216      1038       1,1        25

5 ТЕР 16    для опор ВЛ 35кВ опорных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

объемом до 0,35м3                              9,37      3,01                            69      0,35         8

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                13,00                 299

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 7,43                 171

Сметная стоимость                                                  1724

17 33-04-008- -Подвеска изолированных               3,45    916,59    615,71      3162      1038      2124      34,9       120

3 ТЕР 16    проводов ВЛ 0,38кВ c помощью              --------- ---------                     --------- --------- ---------

механизмов                                   300,84     50,51                           174      7,35        25

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               368,92                1273

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               210,81                 727

Сметная стоимость                                                  5162

18 33-04-008- -При увеличении количества              18     14,37     11,34       259        53       204      0,34         6

6 ТЕР 16    опор на 1км ВЛ добавлять к                --------- ---------                     --------- --------- ---------

расценке 33-04-009-6                           2,93      0,99                            18      0,13         2

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 4,12                  74

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  5                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 2,35                  42

Сметная стоимость                                                   375

19 33-04-015- -Устройство заземления опор ВЛ          43      4,35       1,9       187        61        82       1,8        77

1 ТЕР 16    и подстанций                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м                      1,43      -                              -         0,1         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                 1,50                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 0,86                  37

Сметная стоимость                                                   288

Ответвления к вводам в здания.Вводы в здания

20 33-04-013- -Устройство ответвлений от ВЛ          194     77,48     62,66     15031      2875     12156      1,74       338

1 ТЕР 16    0,38кВ к зданиям с помощью                --------- ---------                     --------- --------- ---------

механизмов при количестве                     14,82      5,68                          1102      0,72       140

проводов в ответвлении 1

ответвл.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                21,53                4176

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                12,30                2386

Сметная стоимость                                                 21593

21 8-02-374-1 -Ввод в здание в стальной              194    458,54    412,13     88957      6121     79953      3,21       623

ТЕРм 16    трубе, провод сечением до                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

16мм2, количество проводов в                  31,55     28,98                          5622       2,8       543

линии 2

шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      95%                57,50               11156

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                39,34                7633

Сметная стоимость                                                107746

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            135059     14940    112165                1735

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  8175                 882

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                             88957       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              2883       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       11743       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             11156       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              7633       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            107745       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1166

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       11743       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             46102       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              5071       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       11372       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             11940       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              6823       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             64865       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1451

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       11372       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  6                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            172610       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2617

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       23114       -                   -

Раздел   3.  Оборудование и монтаж

===============================================

22 Прайс ООО  -Разъединитель РЛНД1-10/400У1            2   3208,64      -         6417       -         -        -          -

ЭМК от      (5649:1,18:1,492)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

04.2004г.                         шт                       -         -                              -        -          -

23 33-04-030- -Установка разъединителей с              2    207,13    128,23       414       152       256      8,09        16

3 ТЕР 16    помощью механизмов                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                76,21      6,84                            14      1,07         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                87,20                 174

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                49,83                 100

Сметная стоимость                                                   688

24 Прайс ООО  -Разрядник вентильный РВО-10             6     908,8      -         5453       -         -        -          -

ЭМК от      (1600:1,18:1,492)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

04.2004г.                         шт                       -         -                              -        -          -

25 33-04-030- -Установка разрядников с                 6    141,85    104,08       851       214       624      4,29        26

1 ТЕР 16    помощью механизмов                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                35,65      8,75                            53      1,19         7

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                46,62                 280

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                26,64                 160

Сметная стоимость                                                  1291

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                             13135       366       881                  42

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    66                   9

Стоимость оборудования -                    РУБ.                             11870       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                               356       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                               147       -         -                   -

Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             12373       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              1265       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                18       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         433       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               454       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               260       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              1979       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    51

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         433       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                             14352       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    51

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         433       -                   -

Раздел   4.  Материалы,не учтенные ценником

===============================================

Воздушная линия ВЛ-10кВ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  7                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ССТ446-1000-Стойки для опор СВ105                  24   2151,81      -        51643       -         -        -          -

6                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

27 ССТ446-2301-Плиты сб.ж/б                        0,758   2417,78      -         1831       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

28 ССТ110-9009-Арматура линейная                  1,7766    6831,6      -        12137       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

29 ССТ542-9025-Смазка ЗЭС                        0,00384  18150,36      -           70       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

30 ССТ101-9030-Изоляторы штыревые и                  161      8,61      -         1386       -         -        -          -

тарельчатые                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

31 507-0075   -Провода неизолированные для         0,386  65871,43      -        25453       -         -        -          -

воздушных линий                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

электропередачи. Провода из                    -         -                              -        -          -

стальных оцинкованных

проволок 1 группы и

алюминиевых проволок марки

АС, сечением, мм2: 70/11

т

32 ССТ520-0037-Проволока алюминиевая             0,00671  45525,78      -          305       -         -        -          -

диам.3мм                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

тн                       -         -                              -        -          -

33 ССТ201-9261-Детали крепления для                 51,1     10,85      -          554       -         -        -          -

подкосов                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

кг                       -         -                              -        -          -

34 ССТ551-0455-Соединители овальные               45,662      5,56      -          254       -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

ВЛИ-0,4кВ электроснабжения

35 ССТ446-1000-Стойки для опор СВ95                   99   1271,03      -       125832       -         -        -          -

3                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

36 ССТ446-2301-Плиты сб.ж/б                       1,1615   2417,78      -         2808       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

37 ССТ110-9009-Арматура линейная                  0,2923    6831,6      -         1997       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

38 ССТ542-9025-Смазка ЗЭС                        0,01085  18150,36      -          197       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

39 ССТ201-9261-Детали крепления для                 87,6     10,85      -          950       -         -        -          -

подкосов                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

кг                       -         -                              -        -          -

40 ССТ551-0455-Соединители овальные               45,045      5,56      -          250       -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

41 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.3х120+120мм         570     75,84      -        43230       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  8                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рисар от    (230,0:1,18:2,57)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

прим.

42 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.3х95+95мм          1525     60,58      -        92377       -         -        -          -

Рисар от    (183,70:1,18:2,57)                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

43 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.3х70+70мм          1630     50,29      -        81968       -         -        -          -

Рисар от    (152,50:1,18:2,57)                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

44 Прайс ООО  -Лента F207(20м)                       236    287,21      -        67782       -         -        -          -

Рисар от    (871:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

45 Прайс ООО  -Скрепа NС20                           188      2,97      -          558       -         -        -          -

Рисар от    (9:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

46 Прайс ООО  -Kомплект промежуточной                 96    105,52      -        10130       -         -        -          -

Рисар от    подвески ЕS1500Е                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (320:1,18:2,57)                                -         -                              -        -          -

шт

47 Прайс ООО  -Зажим Р72                             111     37,59      -         4173       -         -        -          -

Рисар от    (315:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

48 Прайс ООО  -Зажим плашечный SD35                  118     42,21      -         4981       -         -        -          -

Рисар от    (284:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

49 Прайс ООО  -Стяжной хомут Е260                    224      1,32      -          295       -         -        -          -

Рисар от    (4:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

50 Прайс ООО  -Бугель NВ20                            48      2,31      -          111       -         -        -          -

Рисар от    (7:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

51 Прайс ООО  -Kронштейн СS10.3                       22     44,19      -          972       -         -        -          -

Рисар от    (134:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

52 Прайс ООО  -Зажим РА1500 сеч.50-70мм2              10    103,87      -         1039       -         -        -          -

Рисар от    (315:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

53 Прайс ООО  -Зажим РА2200 сеч.80-95мм2              22    182,68      -         4019       -         -        -          -

Рисар от    (554:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

54 Прайс ООО  -Зажим Р95                              43      76,5      -         3290       -         -        -          -

Рисар от    (232:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

55 Прайс ООО  -Герметичный колпачок СЕ25.150          45      9,23      -          415       -         -        -          -

Рисар от    (28:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

56 Прайс ООО  -Устройство для закорачивания            8   3508,54      -        28068       -         -        -          -

Рисар от    МD6                                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (10640:1,18:2,57)                              -         -                              -        -          -

шт

57 Прайс ООО  -Устройство для заземления               8    3693,2      -        29546       -         -        -          -

Рисар от    (11200:1,18:2,57)                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

58 Прайс ООО  -Изолирующий наконечник СРТАUR          16     59,36      -          950       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                  9                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рисар от    (180:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

59 Прайс ООО  -Анкерный кронштейн SВ600                4     41,22      -          165       -         -        -          -

Рисар от    (125:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

60 Прайс ООО  -Фасадное крепление SF50                40      24,4      -          976       -         -        -          -

Рисар от    (74:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

61 Прайс ООО  -Дистанционный бандаж                   15     54,41      -          816       -         -        -          -

Рисар от    ВIС-15-50                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (165:1,18:2,57)                                -         -                              -        -          -

шт

62 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ50             6     29,68      -          178       -         -        -          -

Рисар от    (90:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

63 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ70            24     29,68      -          712       -         -        -          -

Рисар от    (90:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

64 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ95            18     62,32      -         1122       -         -        -          -

Рисар от    (189:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

65 Прайс ООО  -Соединительный зажим МIРТ120            9     62,32      -          561       -         -        -          -

Рисар от    (189:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

66 ССТ101-9342-Сталь стержневая диам.16мм          0,679   5815,42      -         3951       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

Ответвления к вводам в здания.Вводы в здания

67 Прайс ООО  -Провод СИП-2А сеч.2.16мм             3880      7,58      -        29427       -         -        -          -

Рисар от    (23,0:1,18:2,57)                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         м                        -         -                              -        -          -

68 Прайс ООО  -Лента F207                            194    287,21      -        55719       -         -        -          -

Рисар от    (871:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

69 Прайс ООО  -Скрепа NС20                           194      2,97      -          576       -         -        -          -

Рисар от    (9:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

70 Прайс ООО  -Kронштейн анкерный СА16               388       8,9      -         3454       -         -        -          -

Рисар от    (27:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

71 Прайс ООО  -Зажим для ответвлений Р645            388     35,94      -        13946       -         -        -          -

Рисар от    (109:1,18:2,57)                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

72 Прайс ООО  -Зажим натяжной DN123                  388     28,69      -        11131       -         -        -          -

Рисар от    (87:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

73 Прайс ООО  -Стяжной хомут Е778                    388      0,99      -          384       -         -        -          -

Рисар от    (3:1,18:2,57)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

74 Прайс ООО  -Фасадное крепление SF50               776      24,4      -        18936       -         -        -          -

Рисар от    (74:1,18:2,57)                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.                         шт                       -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 10                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 Прайс ООО  -Изолированный наконечник              388     59,36      -        23030       -         -        -          -

Рисар от    СРТАU 16                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

08.2005г.   (180:1,18:2,57)                                -         -                              -        -          -

шт

76 ССТ110-009 -Арматура линейная                   0,034    6831,6      -          232       -         -        -          -

тн                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

77 103-0016   -Трубы стальные сварные              155,2     19,15      -         2972       -         -        -          -

водогазопроводные с резьбой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

черные обыкновенные                            -         -                              -        -          -

(неоцинкованные) диаметр

условного прохода 32 мм,

толщина стенки 3,2 мм

м

78 Прайс ЗАО  -Труба ПВХ диам.20мм                   194      8,79      -         1706       -         -        -          -

Континент-  (10,55:1,2)                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ЭТС от                            м                        -         -                              -        -          -

01.2001г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     4    РУБ.                            769565       -         -                   -

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            587450       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            587450       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            587450       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            182115       -         -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                            182115       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            182115       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     4                   РУБ.                            769565       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            988808     16475    114317                1927

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  8309                 900

Стоимость оборудования -                    РУБ.                             72397       -         -                   -

Транспортные расходы -                      РУБ.                              2172       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                               895       -         -                   -

Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             75464       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            679853       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              4546       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       12324       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            587450       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             11707       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              8010       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            699571       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1232

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       12324       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            236557       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             11508       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.12 Windows)                 11                                              1100210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       12460       -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                            182115       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             12919       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              7378       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            256854       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1594

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       12460       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           1031889       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2826

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       24784       -                   -

Составил                       Гордеева